รายละเอียด Hardware และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งออก ที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ หรือศูนย์รับแจ้งเหตุ1669 ประจำจังหวัดอุดรธานี ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการติดตั้งระบบ SMART EOS  มีดังนี้

1.เครื่องแม่ข่าย (SERVER) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดอย่างน้องดังนี้

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.9 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 24 MB

  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

  - สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 960 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  - มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวนตามจำนวนเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000 Mbps หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

  - มีจอแสดงภาพในตัว และขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

3.จอ TV สำหรับแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

  - เป็นทีวี ชนิด LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว

  - มีความละเอียดจอภาพระดับ Full HD (1920x1080)หรือดีกว่า

  - มีพอร์ทเชื่อมต่อไม่น้อยกว่า HDMIx1 พอร์ท, USBx1 พอร์ท

4.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต